附件1：2024年弱电设施维保服务项目说明

- 项目概况

本项目为山东化工技师学院学院路校区、高铁新区校区办公、多媒体及弱电设施维保服务项目，服务期限1年，预算金额8万元。

项目内容包括但不限于提供至少1名驻场人员及相关服务团队，完成全院办公及教学多媒体软硬件、网络、广播、监控系统的运维保障、设备巡检、维修维护、清洁保养、系统软件更新维护、线路更新维护、安装调试及大型活动保障等工作，及上网行为管理1年升级授权。

具体设备现状以及施工环境等情况，供应商在投标前自行到现场进行了解。

- 服务内容

主要工作内容如下：

- 办公设备、教学多媒体设备及教学机房的维修维护。

（1）对学院资产范围内的办公电脑、打印机、教学多媒体、教学机房硬件设备等进行维修保养、软件更新升级及线路改造维护。

（2）打印机故障维修、安装共享打印机，协助更换打印机碳粉、硒鼓、墨盒、色带等。

（3）教学机房计算机系统及软件安装、故障处理、网络故障恢复、线路整理、设备调试等。

- 智慧黑板、教学多媒体。

（1）内部及周边线路整理（明线须有盖板，线束用扎带固定），电脑系统及软件安装调试，网络连接及调试等。

（2）投影仪、音响、话筒设备日常维护、清理，线缆维修及更换等。

（3）每月对所有教室多媒体设备进行开机检查，包括计算机、智慧黑板、投影机、中控、功放、扩声系统等，并做好巡检记录。如有损坏及时维修、更换，并做好清洁工作。

- 信息中心机房维护。

（1）对机房内的服务器、安全设备、网络设备、动环设备、机房耗材、工器具等进行例行检查、维护，需维修或更新的应及时处理，并做好巡检记录。

（2）每学期配合组织一次应急演练，做好演练记录。

（3）针对检查发现的设备隐患、安全隐患必须及时向信息化管理中心报告。

（4）发生网络安全事件、业务系统故障时，应依据应急事故处置程序，按照学院要求及时完成设备更换、网络设备配置及网络检修工作等。

（5）提供深信服上网行为管理设备一年系统及规则库升级授权。

- 网络系统维护。对网络终端、线路、设备进行检查维护，对故障线路及设备进行维修。每月对所有弱电井进行一次巡检，并做好巡检记录。

- 监控系统维护。包含两校区前端摄像头、后端服务器、电视墙、存储硬盘及线路等全套系统的线路巡查、设备调整、设备更换、故障排除等。

6、重要活动保障。供应商应积极响应学院举行的大型活动、会议等信息化保障需求，活动期间根据学院需要派遣足够数量专业和技术能力强的维保人员到现场提供保障及值守工作。

7、广播及扩音系统维护。

（1）对学院IP广播系统进行日常维护、调试，保证音频信号传输。

（2）对报告厅、会议室音响系统定期巡检，确保设备正常使用，无啸叫、杂音。

- 服务要求

对维保范围内的设备（包括但不限于现场勘察内容）运行情况进行监测，对可能出现的突发情况制定应急处理办法。每年进行不低于两次的应急演练，保障业务的正常运行。

1、提供至少1名驻场技术人员，驻场人员必须具备两年以上信息化系统运维经验及工作所需专业技术能力（需提供相关证明），配备相关作业设备和工具，能独立完成相关系统的维护实施和检修工作。中标方保证人员稳定性，未经采购人同意，不得随便更换。

2、驻场人员驻场服务时间原则上与采购人工作时间一致，节假日及重要活动工作时间根据采购人要求执行。人员在校服务期间应服从学院管理要求，工作纪律按照学院规定执行。

3、除驻场人员外，投标人需提供第二梯队服务团队，团队人员不少于3人，负责节假日、重大活动或应急事件维保人员的补充与支持。

4、提供7*24应急响应，如遇需要现场维护的紧急事件，中标方应及时安排人员到现场处置，不受驻场工作时间限制。

5、接到采购人故障报修后，驻场技术人员需及时到现场处理，原则上不得影响正常教学及工作秩序。疑难故障无法及时解决的需第一时间将故障情况告知采购人并拿出故障处理方案。24小时内无法修复的，维保单位需提供备用设备或替换方案直至故障修复。

6、报修设备在保修期内的，由维保单位负责联系厂家维修站保修或更换。报修设备不在保修期且有维修价值的，由维保单位按照约定的维保方案负责维修。确需更换设备或配件的，需经信息化管理中心批准后方可实施，所换设备及配件原则上应为原厂全新产品，不得使用翻新、拆机、三无产品。更换下的设备及配件所有权归学院所有。对于需要提供原厂级别支持的维护事项时，中标方应承担原厂工程师到现场或远程支持等所需的服务费用。

7、维修过程中涉及更换设备、配件及线缆的，经信息化管理中心审核确认后方能实施，设备、配件及线缆等硬件价格由双方根据官方售后或当期电商平台主流价格确定，由维保单位负责购买，采购人定期据实结算。除配件购买之外的其他一切费用如运费、安装、调试等费用均由维保单位承担。维修过程中更换设备及配件的，设备保修期至少为1年，配件及线缆等保修期不低于3个月，保修期内损坏（非人为损坏或不可抗力）的由维保单位免费更换。

8、中标方应对派驻的驻场人员定期开展安全培训，确保施工安全，其驻场期间出现的一切安全问题均由中标单位负责。

9、驻场人员的一切费用由中标方承担，投标时提供驻场人员近三月社保证明（需包含工伤保险）。信息化管理中心对驻场人员的服务质量进行评定，评定不合格的，有权要求更换驻场人员并暂停支付相关费用。

10、维保服务商按照学院要求签署保密协议。保证遵守国家有关的政策、法律、法规和制度；保证按照工作规范进行工作，保证不向外泄漏任何业务和相关数据。

四、服务时效

1、网络线路、网络设备、计算机系统、软件系统维修，自接到报修起10分钟（非工作日1小时）内与报修人取得联系，如有配件或备品情况下，一般情况下当日修复。24小时内无法修复的，维保单位需提供备用设备或替换方案直至故障修复。

2、主干设备故障，自发现问题或接到报修，10分钟内派工处理；视情况1-2日内修复。

3、应急抢修项目，10分钟（非工作日1小时）内赶到现场进行应急处理，一般情况下当日修复。提供 7*24小时应急响应以及7*24小时二线技术支持服务（二线包括投标人的场外工程师和各厂商的资深工程师），远程处置响应时间不超过 30 分钟，如需现场处理，二线技术人员到场时间不超过 6 小时。

4、其他工作需求根据采购人要求，按时到达现场。

- 报价

报价包括驻场人员费用、服务费、上网行为管理设备规则库升级费用等。

报价单

| 项目 | 服务要求 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务费 | - 驻场人员费用。 2、项目所含所有服务费用。 | 12 | 月 |  |  |
|  | 深信服上网行为管理系统和规则库1年升级授权。 | 1 | 套 |  |  |

配件及其他费用由中标方先行支付，采购人定期据实结算。

- 其他要求

- 服务期自合同签订起1年。如遇不可抗力导致服务中断的按中断天数顺延。

附件一

报价单

| 序号 | 项目 | 服务要求 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务费 | - 驻场人员费用。 - 项目所含所有服务费用。 | 12 | 月 |  |  |
|  |  | 深信服上网行为管理系统和规则库1年升级授权。 | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

总报价：_____________元

大  写：_____________元

2、所需配件据实结算。

附件二

驻场人员信息

| 姓 名 |  |
| --- | --- |
| 身份证号 |  |
| 近三月社保及工伤保险缴纳证明 |  |
| 相关从业经历 |  |

附件三

第二团队人员信息

| 姓 名 |  |
| --- | --- |
| 身份证号 |  |
| 近三月社保及工伤保险缴纳证明 |  |
| 相关从业经历 |  |

注：第二团队人员不少于3人。