附件1：学生作业本采购项目参数指标与要求

| 封面页： |  |
| --- | --- |
| 参数指标与要求 |  |
| 纸张 | 110g单面油光纯正黄色牛皮纸 |
| 字墨 | 印字均采用正红色单色印刷，实心字印刷。 |
|  | (1)墨色均匀、文字淸楚、无缺笔断划和坏字，无重叠、重影、粗细不一等。 (2)版面洁净无脏迹、接版色调一致、线条光洁完整。 |
| 字体字 号与页 面布局 | 页面上方居中横印“作业”二个字，下方居中分行宋体字印制“班级”、“学号”、“姓名”、“山东化工技师学院”。页面布局、字体、字号具体样式参见样件图 |

| 内芯页： |  |
| --- | --- |
| 参数指标与要求 |  |
| 纸张 | 单面油光60g纯正白色纸，钢笔墨水书写不洇、签字笔书写不透 |
| 开本 规格 | 竖16开本。切边规整后内页裸尺寸(187-190)mm×(268-270)mm 用分度值为0.5mm的钢直尺测量 |
| 页数 | 每本芯页26张(含皮28张)，不得缺页。 |
| 格线 印制 | 正面无油压痕横格子线，行距高10mm，线痕左右始终点距边距各15-17mm，每页22行，不得出现断行线。不允许出现无压痕线白页。 用分度值为0.5mm的钢直尺测量 |

| 装订： |  |
| --- | --- |
| 参数指标与要求 |  |
| 胶品 | 用胶符合国家最新《学生用品的安全通用要求》标准 |
| 胶装 | 内页竖顶侧胶装(视胶装牢固情况可加锔一个书钉)，施胶厚度≥0.75mm，整本用封页对折包裹胶水粘装 |
|  | 粘贴封面应正确、平整，无坏封面 |
|  | 包本应牢固、不掉页、不倾斜 |
|  | 浆口误差允许≤2.0mm。 用分度值为1mm的钢直尺测量 |
| 成品 | 内页应平服整齐，无折角、无破页、无脏页、歪斜允许误差±2.0mm。 用分度值为1mm的钢直尺测量 |
|  | 前后二页压痕格子线对线误差≤1.2mm，每本作业本初始页至末页相差≤3.0mm。 用分度值为0.5mm的钢直尺测量 |
|  | 将一个本子的地脚放在另一个本子的天头一端，撞齐簿背，偏斜≤2.0mm。 用分度值为1mm的钢直尺测量。 |
|  | 作业本封面与内芯尺寸应吻合、包紧、包平，不显露钉锯。同批作业本大小误差＜1.5mm。 用分度值为0.5mm的钢直尺测量。 |
|  | 投标时，乙方须随标书同时提供加盖有本公司明显印记的样品3本(册)。 该样品中标后留存甲方备档，作为货品验收时的重要参标物之一。 |

一、储运

作业本在贮存、运输过程中，应防雨、防潮、防晒、防重压、防油污、防蛀、防腐；搬运时严禁野蛮装卸、重压和踩踏。

二、供货与售后

1.根据甲方需求供货。甲方应至少提前15个自然日通知乙方明确供货时间与供货量。

2.要求供货方有专门的联络人与学校对接，及时响应甲方用货，确保供货及时不拖欠。

3.供货地址：山东化工技师学院。

4.供货方联系人及联系电话：